SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA

- MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

STUPEŇ PD:

Projekt pre

realizáciu stavby

INVESTOR:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

ZHOTOVITEĽ:

ABUDETO, s.r.o.

zastúpenie: Ing. arch. Stanislav Sýkora

Sládkovičova 2876/2a

022 01 Čadca

tel. 0905/ 344 105

REALIZÁCIA:

Dodávateľsky

# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## Identifikačné údaje

-názov stavby :           SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA 			A ZATEPLENIE BUDOVY

-miesto stavby :          parc. č. 352,355/2 v k.ú. Čadca

-klasifikácia stavby :  1220 - Budovy pre administratívu

-objednávateľ :           SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

-zhotoviteľ :               ABUDETO, s.r.o.

zastúpenie: Ing. arch. Stanislav Sýkora

Sládkovičova 2876/2a, 022 01 Čadca

tel. 0905/ 344 105

## Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Projektová dokumentácia rieši modernizáciu a zateplenie budovy Sociálnej poisťovne na par. č.  352,355/2 v k.ú. Čadca. Pôvodný objekt má päť nadzemných podlaží, suterén a nevyužívaný podstrešný priestor. Objekt slúži ako administratívna budova. Hlavný vstup do objektu je zo západnej strany objektu z ulice Štúrova a slúži ako verejný vstup. Vedľajší vstup do objektu je situovaný na južnej strane objektu. Vstupy do priestorov 1.P.P sú umiestnené na východnej a severnej strane objektu. V úrovni suterénu sú taktiež vjazdy do garáží. Jednotlivé podlažia sú prístupné interiérovými schodiskami a výťahom vo východnej časti stavby. Jestvujúci objekt je obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Prízemie objektu je predsunuté pred hlavnú hmotu objektu z ulice Štúrová.

- stavba je na pozemkoch č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

- objekt má päť nadzemných podlaží a suterén.

-  zastavaná plocha objektu			   411,4 m2

-  obostavaný priestor objektu	  	   6300 m3

Stavebník je vlastníkom predmetných pozemkov.

Objekt bude slúžiť ako administratívna budova - funkcia stavby sa nemení

## Prehľad východiskových podkladov

-     projektová dokumentácia "Čadca - Rekonštrukcia PB RNP ", 11/1993

-     periodická správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu, JTB s.r.o., 3/2014

- kópia z katastrálnej mapy

- prejednanie z objednávateľom o požiadavkách na výstavbu

- obhliadka objektu a fotodokumentácia

## Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Stavba sa člení na nasledujúce stavebné objekty:

SO 01 – ZATEPLENIE BUDOVY

SO 02 - ÚPRAVY EXTERIÉRU

## Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

- objekt nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

-     výstavba objektu nevyžaduje uvoľnenie ďalších pozemkov, po dobu výstavby budú dočasne využité na skladovanie materiálov parcely patriace objednávateľovi

## Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

- prevádzkovateľ objektu : SOCIÁLNA POISŤOVŇA

## Termín začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby

- spracovanie projektu : 06. 2017

- schválenie projektu   : 07.-08.2017

- začiatok výstavby      : 09. 2017

- ukončenie výstavby  :

## Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby

- skúšobná prevádzka stavby a ostatných častí inžinierskych sietí súvisiacich s plánovaným objektom sa stanovuje na 1. mesiac prevádzky objektu

- objekt bude odovzdaný do užívania po kolaudačnom konaní ako samostatný celok nadväzujúci na celý areál

- začiatok skúšobnej prevádzky :

- koniec skúšobnej prevádzky :

- plná prevádzka objektu od :

# B.SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

## Charakteristika územia stavby

### Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

- riešené územie sa nachádza v k.ú. Čadca

- riešená stavby je situovaná na parc. č. 352, 355/2 pri Štúrovej ulici

- stavba je napojená na verejné rozvody kanalizácie, vody, elektrickej energie a plynu jestvujúcimi prípojkami

- hlavný vstup na stavenisko ostáva zachovaný z ulice Štúrova

- prístup na stavenisko je možný pre príjazd ťažkých mechanizmov

- obmedzenie existujúcich prevádzok v okolí plánovanej stavebnej činnosti, ani iné opatrenie pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby pre jej realizáciu nie sú potrebné

- výstavba objektu nevyžaduje uvoľnenie ďalších pozemkov

- stavba susedí s parcelami č.355/1 a 1792

Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

-     na pozemku nebol vykonaný geologický prieskum pre posúdenie základovej konštrukcie.

-     Snehová oblasť IV. So = 1,5-2,0 kN / m2

- Vetrová oblasť IV. wn = 0,55 kN / m2

- Výskyt námrazy - možný výskyt stredne ťažkej námrazy

### Príprava na výstavbu

- obmedzenie existujúcich prevádzok v okolí plánovanej stavebnej činnosti, ani iné opatrenie pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby pre jej realizáciu, nie sú potrebné

- uvoľnenie pozemkov a objektov v okolí plánovanej výstavby vzhľadom na druh a rozsah výstavby nie je potrebné

- pred začiatkom stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné siete, ktoré by mohli byť výstavbou dotknuté

- po dobu výstavby budú na skladovanie materiálu dočasne využité parcely patriace objednávateľovi, prípadne v prenájme investora

- na stavebnom pozemku, ani v jeho okolí sa nenachádzajú chránené objekty a porasty, ktoré by mali vplyv na plánovanú výstavbu

- doprava stavebných materiálov na stavenisko si vzhľadom na polohu a rozsah výstavby nevyžaduje výluku dopravy na miestnej prístupovej komunikácii

- z dôvodu realizácie zateplenia je nutné použiť lešenie a to aj na verejnom chodníku

### Technické údaje o umiestnení objektu

Snehová oblasť IV. So =1,5-2,0 KN / m2

Vetrová oblasť IV. wn = 0. 55 KN / m2

Výskyt námrazy - možný výskyt stredne ťažkej námrazy

Základová pôda– ílovitá s podzákladím štrkovým, možné naplaveniny

### Použité podklady

-     projektová dokumentácia "Čadca - Rekonštrukcia PB RNP ", 11/1993

-     periodická správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu, JTB s.r.o., 3/2014

- kópia z katastrálnej mapy

- prejednanie z objednávateľom o požiadavkách na výstavbu

- obhliadka objektu a fotodokumentácia

### Príprava na výstavbu

Preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok v okolí plánovanej stavebnej činnosti, ani iné opatrenie pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby pre jej realizáciu nie sú potrebné. Podmieňujúce nároky spojené s prevádzkovaním stavebnej činnosti nie sú a stavba si nevyžaduje vyvolané investície.

Stavba bude realizovaná stavebníkom dodávateľsky. Jej financovanie bude prebiehať z vlastných stavebníkových zdrojov a z poskytnutých úverov.

Výstavba domu nevyžaduje uvoľnenie ďalších pozemkov.

### Členenie stavby

Pri výstavbe objektu sa plánuje vybudovanie nasledovnej objektovej skladby:

Hlavným stavebným objektom je: 	SO 01 – ZATEPLENIE BUDOVY

Vedľajším stavebným objektom je:	SO 02  - ÚPRAVY EXTERIÉRU

Stavba bude budovaná ako jeden celok. Odovzdanie do trvalého užívania je podmienené výstavbou všetkých jeho zložiek.

## Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

### Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia stavby

Projektová dokumentácia rieši modernizáciu a zateplenie budovy Sociálnej poisťovne na par. č.  352,355/2 v k.ú. Čadca. Pôvodný objekt má päť nadzemných, suterén a nevyužívaný podstrešný priestor. Objekt slúži ako administratívna budova. Hlavný vstup do objektu je zo západnej strany objektu z ulice Štúrova a slúži ako verejný vstup. Vedľajší vstup do objektu je situovaný na južnej strane objektu. Vstupy do priestorov 1.P.P sú umiestnené na východnej a severnej strane objektu. V úrovni suterénu sú taktiež vjazdy do garáží. Jednotlivé podlažia sú prístupné interiérovými schodiskami a výťahom vo východnej časti stavby. Jestvujúci objekt je obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Prízemie objektu je predsunuté pred hlavnú hmotu objektu z ulice Štúrová.

Predmetom riešenia je zateplenie jestvujúcej stavby.

Zateplenie budovy (SO 01) pozostáva z:

- demontáž a spätná montáž po zateplení stavby prvkov na fasáde - vetracie mriežky,  klimatizačné jednotky, mreže, bleskozvod...

- demontáž a spätná montáž nových konštrukcií - dažďové zvody, oplechovania, dvierka s rámikmi HUP, elektrických zariadení, okná, parapety, dvere...

- úpravy logie na 5. N.P. pozostávajúca z demontáže jestvujúceho zábradlia a vybúraní pôvodnej podlahy logie až po nosnú časť a následnom vyhotovení nových vrstiev podláh podľa výkresovej časti PD a montáži nového antikorového zábradlia

- zmenšenie otvorov logií na južnej strane objetku vymurovaním parapetov a osadením okien

- zateplenie stien systémom Ceresit - minerálna vlna hr.200mm

- výkop po obvode stavby z dôvodu vyhotovenia zateplenia pod úrovňou terénu, a následný zásyp a vyhotovenie povrchových úprav (asfalt) do pôvodného stavu

- zateplenie sokla stavby systémom Ceresit - styrodur hr.100mm 1m pod úroveň terénu a do výšky 600mm nad terén a minerálnou vlnou hr.100mm

- zeteplenie ostenia okien systémom Ceresit - minerálna vlna hr.100mm zo strany exteriéru, hr. 80mm zo strany interiéru

- zateplenie ostenia dverí systémom Ceresit - minerálna vlna hr.100mm zo strany exteriéru, hr. 80mm zo strany interiéru

- vyhotovenie povrchovej úpravy fasád omietkami Ceresit

- zateplenie strešnej konštrukcia mineránou vlnou hr.400mm

- výmena pôvodných okien za plastové s izolačným trojsklom a žalúziami vrátane parapetov

- výmena pôvodných vstupných dverí za hliníkové s prerušeným tepelným mostom

- výmena pôvodných strešných okien za nové Velux s roletkou

- montáž zábran proti hniezdeniu

Fasáda bude farebne členená. Použitá farebná kombinácia omietok sa stáva nosnou časťou návrhu.

### Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení

- objekt nebude slúžiť k výrobným účelom, ale ako budova na administratívne účely.

- stavba je navrhnutá tak, aby kládla min. nároky na prevádzkové náklady a následnú údržbu

### Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počet parkovacích miest a dopravné technické vybavenie

- dopravné napojenie a prístup na pozemok je po miestnej komunikácii a po komunikáciách a spevnených plochách

- parkovanie motor. vozidiel je riešené v exteriéri

### Starostlivosť o životné prostredie

- výstavba objektu a jeho užívanie nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie

- funkcia stavby ostáva zachovaná ako administratívna budova

- objekt je napojený na verejné rozvody kanalizácie, vody, el. energie a plynu

- pri výstavbe sa neuvažuje o zasahovaní do jestvujúceho technického vybavenia stavby

- počas výstavby objektu bude stavebná suť uskladňovaná v pristavenom kontajneri, ktorý bude podľa potreby vyvážaný na najbližšiu skládku TKO

- počas stavebných prác na predmetnej stavbe a počas jej prevádzky sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva

- za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať hlavný dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov

- počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov týchto kategórii:O – ostatný odpad

N – nebezpečný odpad

- zatriedenie odpadov podlieha vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov)

- druhy odpadov a ich predpokladané množstvo je uvedené v nasledujúcej tabuľke

Druh a predpokladané množstvá odpadu vyprodukovaného pri stavebnej výrobe

| P.Č. | Kód odpadu | Názov odpadu | Kateg. odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Predpokladné množstvo | Odberateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | zhromažďovanie | 3,0 m3 | Zberné suroviny |
| 2 | 15 01 02 | Obaly z plastov | O | zhromažďovanie | 3,0 m3 | Zberné suroviny |
| 3 | 15 01 03 | Obaly z dreva | O | zhromažďovanie | 3,0 m3 | Zberné suroviny |
| 4 | 15 01 06 | Zmiešané odpady | O | zhromažďovanie | 7 m3 | Zberné suroviny |
| 5 | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | Skládkovanie Oprávnenou osobou | predpoklad 0,0 m3 | Firma na detoxikáciu odpadu |
| 6 | 17 01 01 | Úlomky betónu neznečistené škodlivinami | O | využitie | 0,5 m3 | Skládka odpadu |
| 7 | 17 01 02 | Tehly | O | využitie | 1,5 m3 | Skládka odpadu |
| 8 | 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 03 01 | O | zhromažďovanie | 1,5 m3 | Skládka odpadu |
| 9 | 17 02 01 | Drevo | O | zhromažďovanie | 1,3 m3 | Skládka odpadu |
| 10 | 17 02 02 | Sklo | O | zhromažďovanie | 1,0 m3 | Zberné suroviny |
| 11 | 17 02 03 | Plasty | O | zhromažďovanie | 2,2 m3 | Zberné suroviny |
| 12 | 17 03 02 | Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | zhromažďovanie | 10 m3 | Skládka odpadu |
| 13 | 17 04 05 | Železo a oceľ | O | využitie | 0.7 m3 | Zberné suroviny |
| 14 | 17 04 11 | Káble | O | zhromažďovanie | 0,9 m3 | Zberné suroviny |
| 15 | 17 05 06 | Výkopová zemina | O | využitie | 60 m3 | Použitie do násypov |
| 16 | 18 08 10 | Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja a vody | N | Skládkovanie Oprávnenou osobou | predpoklad 0,0 m3 | Firma na detoxikáciu odpadu |

- uvedené množstvá odpadov sú orientačné, presné množstvá budú upresnené priamo pri realizácii výkopových a stavebných prác

- v uvedenom prehľade odpadu vyprodukovaného pri stavebnej činnosti nie je zohľadnené prípadné navýšenie rozsahu stavebných prác

- v prípade, že budú  predpokladané množstvá odpadov z vykonávania stavebných prác navýšené,  je nutné toto navýšenie dať na známosť príslušnému úradu a prejednať uskladnenie zvýšeného odpadového množstva s príslušnou skládkou, kde bude materiál odvážaný

- skladovanie a likvidácia všetkých druhov odpadov musí byť zabezpečená v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva

- likvidácia odpadov musí byť zabezpečená stavebníkom a prevádzkovateľom alebo dohodnutá s firmou, ktorá má všetky povolenia a oprávnenia na zabezpečenie prepravy, skladovania príp. likvidácie odpadu na vhodnom zariadení.

### Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

- starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby

- túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce

- pri všetkých prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce

- pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc.

- počas stavebno-montážnych prác treba taktiež dodržiavať zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona 309/2007 Z.z.

- všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem

- na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a veľká zdravotná kapsa.

- dodávateľ je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce:

- z Vyhl. č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

- zo zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce

- z Vyhl. č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484/90 Zb.

- zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

z vyhl. MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v znení zákona 124/2006 Z.z.

- zo zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- pracovníci stavby musia absolvovať školenie BOZP, o čom musí byť urobený zápis do stavebného denníka

- v prípade, že hlavný dodávateľ stavby bude zahraničná firma, je nutné vykonať zaškolenie vedúcich pracovníkov o normách a zásadách bezpečnosti práce platných v Slovenskej republike

- osobitné opatrenia bude potrebné dodržiavať najmä pri prácach  vo výkopoch, zabezpečenia proti zosuvom pôdy a tiež pri prácach vo výškach, kde je potrebné zabezpečiť pracovníkov pred pádom

- osobitné bezpečnostné opatrenia je nutné dodržiavať aj pri prácach so žeriavom, manipulácii s plynom a elektrickými zariadeniami

- pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné káble a vedenia inžinierskych sietí , aby nedošlo k ich porušeniu

### Protipožiarne zabezpečenie stavby

- protipožiarne zabezpečenie stavby rieši samostatná časť PD

- prostredie v celom objekte je potrebné realizovať v súlade s STN, ochranu elektroinštalácií riešiť nulovaním a ochranným prepojovaním

- ochrana proti účinkom atmosférickej elektriny je riešená bleskozvodom

- všetky drevené prvky je potrebné opatriť protipožiarnym náterom

- požiarna úniková cesta vedie cez schodisko do okolia objektu

- požiadavky na stavbu a jednotlivé stavebné konštrukcie sú riešené v samostatnej časti PD: Protipožiarna ochrana

### Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie

- z hľadiska civilnej obrany objekt nemá význam, nakoľko svojou polohou a plánovaným využitím ide  o objekt jednoznačného zamerania, takže tieto priestory nie je možné použiť

### Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrany proti bludným prúdom

-kovové konštrukcie budú opatrené bežnými protikoróznymi nátermi podľa špecifikácie

### Zabezpečenie televízneho príjmu, riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie

- nie je riešené touto PD

### Zabezpečenie signálu mobilných operátorov

- nie je riešené touto PD

### Stanovenie ochranných pásiem

- nevzniknú nové ochranné pásma

### Koordinačné opatrenie v prípade inej súbežnej výstavby v priestore staveniska alebo blízkosti stavby

- v blízkosti stavby nebude prebiehať ďalšia výstavba

## Údaje o technologickej časti stavby

- v objekte sa neplánuje žiadne technologicko-výrobné zariadenie

## Zemné práce

- pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky dotknuté podzemné siete

- výkopová zemina a ornica budú uložené a rozprestreté na priľahlých parcelách patriacich objednávateľovi

- časť výkopovej zeminy bude použitá spätne na zhutnený zásyp

- pri hĺbení stavebnej jamy je potrebné dodržať zásady týkajúce sa svahovania dočasných výkopov

## Podzemná voda

- nerieši sa

## Kanalizácia

Kanalizačná prípojka je jestvujúca. V rámci riešenia predmetnej stavby sa neuvažuje o zásahu do rozvodov kanalizácie.

## Zásobovanie vodou

Objekt je zásobovaný vodou z verejného vodovodu jestvujúcou vodovodnou prípojkou. V rámci riešenia predmetnej stavby sa neuvažuje o zásahu do rozvodov vody.

## Teplo a palivá

Vykurovanie objektu je zabezpečované z technickej miestnosti plynovým kotlom. V rámci riešenia predmetnej stavby sa neuvažuje o zásahu do systému vykurovania.

## 17.	Celkové náklady stavby

-odhad investičných nákladov:

| STAVEBNÝ OBJEKT | NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU | SUMA |
| --- | --- | --- |
| SO 01 | ZATEPLENIE BUDOVY | 263 688 € |
| SO 02 | ÚPRAVY EXTERIÉRU | 5 629 € |
|  | SPOLU | 269 316 € |

# STAVEBNÁ ČASŤ

## ZATEPLENIE STAVBY

### Architektonické a stavebné riešenie

#### Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Projektová dokumentácia rieši modernizáciu a zateplenie budovy Sociálnej poisťovne na par. č.  352,355/2 v k.ú. Čadca. Pôvodný objekt má päť nadzemných, suterén a nevyužívaný podstrešný priestor. Objekt slúži ako administratívna budova. Hlavný vstup do objektu je zo západnej strany objektu z ulice Štúrova a slúži ako verejný vstup. Vedľajší vstup do objektu je situovaný na južnej strane objektu. Vstupy do priestorov 1.P.P sú umiestnené na východnej a severnej strane objektu. V úrovni suterénu sú taktiež vjazdy do garáží. Jednotlivé podlažia sú prístupné interiérovými schodiskami a výťahom vo východnej časti stavby. Jestvujúci objekt je obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Prízemie objektu je predsunuté pred hlavnú hmotu objektu z ulice Štúrová.

Fasáda bude farebne členená. Použitá farebná kombinácia omietok sa stáva nosnou časťou návrhu.

- farebné a materiálové členenie viď výkresová časť PD

- architektonicky návrh vychádza z jestvujúceho stavu stavby

#### Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie

- v rámci projektu sa nemení funkcia a dispozícia jestvujúceho objektu

- presvetlenie priestorov je dané z jestvujúceho stavu budovy a je riešené prostrednícvom okien.

#### Stavenisko a zemné práce

- pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky dotknuté podzemné siete

- výkopová zemina a ornica bude uložená a následne sa využije na spätný zásyp

- pri hĺbení stavebnej jamy je potrebné dodržať zásady týkajúce sa svahovania dočasných výkopov

#### Základové konštrukcie

V rámci zateplenia budovy sa neuvažuje vyhotovenie základových konštrukcií.

#### Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie sa zateplia systémom Ceresit podľa výkresovej časti PD.

#### Strešné konštrukcie

- strešná konštrukcia ostáva zachovaná

- čiastočné zateplenie strechy sa bude realizovať tvrdenou minerálnou vlnou hr.400mm nad stropom najvyššieho podlažia

- nad tepelnou izoláciou vytvorí sa prístupová lávka

- v SDK strope nad najvyšším podlažím sa vytvorí nový revízny vstup

- na vyspravenie zmien zo strany interiéru sa použije protipožiarny SDK

#### Podlahy

- neuvažuje sa o zmene podláh

#### Povrchové úpravy

- vonkašiu povrchovú úpravu obvodového plášťa budú tvoriť omiekty systému Ceresit

- členenie fasády - viď. výkresová časť PD

#### Výplne otvorov

-výplne otvorov v obvodovom plášti sa nahrádzajú novými konštrukciami

- výmena pôvodných okien za plastové s izolačným trojsklom a žalúziami vrátane parapetov

- výmena pôvodných strešných okien za nové Velux s roletkou

- zmenšenie otvorov logií na južnej strane objetku vymurovaním parapetov a osadením okien

#### Zámočnícke práce

- výmena pôvodných vstupných dverí za hliníkové s prerušeným tepelným mostom

- demontáž pôvodného zábradlia na logii 5. N.P., montáž nového antikorového zábradlia

- montáž zábran proti hniezdeniu vtákov na všetkých oknách a architektonicky členených častí fasády

#### Klampiarske práce

- klampiarske práce a oplechovania sa prevedú podľa príslušnej normy

- oplechovania atiky, strešnej konštrukcie, žľaby, zvody, náväznosti na murivá, prestupy cez strechu sa prevedú AL plechom, alt. titan zinkom

#### Tepelné izolácie

- zateplenie stien systémom Ceresit - minerálna vlna hr.200mm

- zateplenie sokla stavby systémom Ceresit - - styrodur hr.100mm 1m pod úroveň terénu do výšky 600mm nad terén a minerálnou vlnou hr.100mm

- zeteplenie ostenia okien a dverí systémom Ceresit

- vyhotovenie povrchovej úpravy fasád omietkami Ceresit

- čiastočné zateplenie strešnej konštrukcia mineránou vlnou hr.400mm

- všetky navrhnuté tepelné izolácie rešpektujú normové požiadavky pre tepelné odpory obvodových i strešných konštrukcií

### Statika

- nie je nutné riešiť - skladba zatepľovacieho systému zrejmá z výkresovej časti. Je použitý systém Ceresit, ktorý má všetky potrebné certifikáty použitia v SR.

### Technické vybavenie objektu

#### Kanalizácia

- splašková kanalizácia je napojená do verejnej kanalizácie jestvujúcou prípojkou

#### Vodovod

- zásobovanie pitnou vodou objektu je riešené jestvujúcou vodovodnou prípojkou

#### Plynovod

-objekt je napojený na verejný rozvod plynovodu jestvujúcou plyn. prípojkou

#### Vzduchotechnika

V rámci riešenia zateplenia stavby sa uvažuje o demonáži a následnej montáži jestvujúcich klimatizačných jednotiek na uličnej strane fasády po realizácii stavby.

# ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

-bude riešená v samostatnej časti PD: Plán organizácie výstavby (POV)

# DOKLADY

-viď samostatná časť

# OBSAH

A .	SPRIEVODNÁ SPRÁVA	2

1 .	Identifikačné údaje	2

2 .	Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku	2

3 .	Prehľad východiskových podkladov	2

4 .	Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty	2

5 .	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície	3

6 .	Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov	3

7 .	Termín začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby	3

8 .	Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby	3

B .	B.SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA	3

1 .	Charakteristika územia stavby	3

1.1 .	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska	3

1.2 .	Príprava na výstavbu	4

1.3 .	Technické údaje o umiestnení objektu	4

1.4 .	Použité podklady	4

1.5 .	Príprava na výstavbu	4

1.6 .	Členenie stavby	4

2 .	Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby	5

2.1 .	Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia stavby	5

2.2 .	Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení	5

2.3 .	Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počet parkovacích miest a dopravné technické vybavenie	6

2.4 .	Starostlivosť o životné prostredie	6

2.5 .	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	7

2.6 .	Protipožiarne zabezpečenie stavby	8

2.7 .	Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie	8

2.8 .	Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrany proti bludným prúdom	8

2.9 .	Zabezpečenie televízneho príjmu, riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie	8

2.10 .	Zabezpečenie signálu mobilných operátorov	8

2.11 .	Stanovenie ochranných pásiem	8

2.12 .	Koordinačné opatrenie v prípade inej súbežnej výstavby v priestore staveniska alebo blízkosti stavby	9

3 .	Údaje o technologickej časti stavby	9

4 .	Zemné práce	9

5 .	Podzemná voda	9

6 .	Kanalizácia	9

7 .	Zásobovanie vodou	9

8 .	Teplo a palivá	9

17.	Celkové náklady stavby	9

C .	STAVEBNÁ ČASŤ	10

1 .	ZATEPLENIE STAVBY	10

1.1 .	Architektonické a stavebné riešenie	10

1.1.1 .	Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie	10

1.1.2 .	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie	10

1.1.3 .	Stavenisko a zemné práce	10

1.1.4 .	Základové konštrukcie	10

1.1.5 .	Zvislé konštrukcie	10

1.1.6 .	Strešné konštrukcie	10

1.1.7 .	Podlahy	11

1.1.8 .	Povrchové úpravy	11

1.1.9 .	Výplne otvorov	11

1.1.10 .	Zámočnícke práce	11

1.1.11 .	Klampiarske práce	11

1.1.12 .	Tepelné izolácie	11

1.2 .	Statika	11

1.3 .	Technické vybavenie objektu	11

1.3.1 .	Kanalizácia	11

1.3.2 .	Vodovod	12

1.3.3 .	Plynovod	12

1.3.4 .	Vzduchotechnika	12

D .	ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY	12

E .	DOKLADY	12

F .	OBSAH	13

V Čadci, 06/2017						vypracoval: Ing. arch. Stanislav Sýkora